## Generelt

Honningbarna har full produksjonsmessig kontroll og kunstnerisk frihet over sin opptreden. Dette gjelder lyd og lydnivå, lys, dekor og scenetekniske løsninger.

Alt utstyr må være komplett med alle kabler og alt tilbehør (multikabler, overganger, gaffatape, molton etc.), inkludert strøm til backline. Utstyret må være ferdig rigget og sjekket fritt for alle feil til artistens teknikere ankommer. Det kreves at en hyggelig og edru person med kjennskap til anlegget skal være tilstede fra artistens ankomst, under lydprøve og fram til konsertens slutt. Alt teknisk utstyr må være rigget og sikret på en måte som ikke utsetter publikum, artister eller øvrig personell for risiko.

## PA

PA av profesjonell kvalitet (MeyerSound, d&b, EAW, Nexo). Anlegget bør være skikkelig forsterket, og riktig dimensjonert for spillestedet. Det må ha en jevn frekvensgang fra 40Hz til 16kHz og kunne levere ren og uforvrengt lyd på 115 dBa i heile publikumsområdet.

## Mikser FOH

Minimum 32 kanaler.

4 bånds parametrisk EQ

8 aux, (dvs. 6 monitor/2 FX)

8 gruppeutganger

Vi liker Midas og Soundcraft veldig godt.

Digitale miksebord liker vi svært dårlig.

## FX/Inserts

1 x Vokalklang

1 x Instrumentklang

1 x Digital delay	 med tap-funksjon

4 x Gate

8 x Kompressor

EQ av bra kvalitet til PA, delaysoner og monitor

## Monitorsystem

6 monitorer fordelt på 6 kurser. Alle kurser med 31 bånd EQ av bra kvalitet.

## Mikrofoner

Se Inputliste side 2

## Stageplot

Se side 2

## Spørsmål?

Spesielle merker og produkter i denne rideren ansees som retningsgivende. Kontakt gjerne lydteknikker Ruben Lervåg, 916 88 567 ruben@lervag.no, ved spørsmål, eller for å finne gode alternative løsninger så konserten kan bli bra som mulig.

## Best før:

Rideren er sist oppdatert: 11. mars. 2011, og overstyrer alle tidligere ridere.

| Kanal | Instrument | Stativ | Insert | Mik/D.I. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basstromme |  | Gate 1 | Shure beta91 |
| 2 | Basstromme | Lite | Gate 2 | Shure beta52 |
| 3 | Skarp over | Lite | Comp. 1 | Shure beta57 |
| 4 | Skarp under | Lite | Comp. 2 | Shure beta57 |
| 5 | HiHat | Lite |  | Shure sm81 |
| 6 | Tam 1 |  | Gate 3 | Sennheiser 904 |
| 7 | Tam 2 |  | Gate 4 | Sennheiser 904 |
| 8 | OH | Stort |  | Shure sm81 |
| 9 | OH | Stort |  | Shure sm81 |
| 10 | Bass |  |  | Aktiv DI-boks |
| 11 | Bass |  |  | Aktiv DI-boks |
| 12 | Bass | Lite |  | Shure sm57 |
| 13 | El. gitar 1 | Lite |  | Shure beta56 |
| 14 | El. gitar 1 | Lite |  | Egen |
| 15 | El. gitar 2 | Lite |  | Shure beta56 |
| 16 | El. gitar 2 | Lite |  | Egen |
| 17 | Orgel L |  |  | DI-boks |
| 18 | Orgel R |  |  | DI-boks |
| 19 | PC |  |  | DI-boks |
| 20 | Cello |  | Comp. 3 | DI-boks |
| 21 | Cello |  | Comp. 4 | y-spiltt |
| 22 | Vokal 1 | Stort |  | Shure Beta 58 |
| 23 | Vokal 2 | Stort |  | Shure Beta 58 |
| 24 | Vokal 3 | Stort |  | Shure Beta 58 |
| 25 | Vokal 4 | Stort |  | Shure Beta 58 |
| 26 | Vokal 5 | Stort |  | Shure Beta 58 |
| 27 | Vokal 6 | Stort | . | Shure Beta 58 |
| 28 | Talkback |  |  | Shure sm58 |
| Grp 1+2 |  |  | Comp. 5+6 |  |
| Grp 3+4 |  |  | Comp. 7+8 |  |

Aux1

Aux2

Aux3

Aux4

Aux5

Aux6

Gitar I

Bass

Gitar II

Trommer

Orgel/keyboard

Strøm 230V

Vokalmikrofon